Utilisation des procèdes electromembranaire ( électrodialyse) pour purification de l'acide sulfurique

CHEKIOUA Abla, Delimi Rachid, Boutemine  Nabila, Mecibah Wahiba, Allat Lamai  Saidia Samia.

Laboratoire de traitement des eaux et valorisation des déchets industriels, Département de chimie, université Badji Mokhtar Annaba

Numéro de téléphone: 0664772466

E-mail: chekiouaabla@yahoo.fr

Résumé :

L’utilisation à grande échelle des acides dans le monde industriel entraîne la formation d’effluents acides qu’il est nécessaire de traiter avant leur rejet dans le milieu environnemental. Les ateliers du traitement de surface sont parmi les secteurs industriels les plus polluants. Plusieurs acides sont utilisés dans les bains de décapage tels que HNO3, HF,

HCl et H2SO4. Parmi ces acides, le plus couramment utilisé est l’acide sulfurique (H2SO4). En cours d’utilisation, les acides des bains de décapage s’enrichissent progressivement en ions métalliques (Fe (II), Zn(II), Cr(III), Cr(VI), Cu(II)…) et s’appauvrissent en protons (acide libre). Dans ce cas l’efficacité du bain de décapage diminue. Le remplacement de l’acide usé par un acide neuf génère des rejets d’influents polluants et rend le procédé du traitement moins économique. Le traitement de cet effluent et sa valorisation constitue une préoccupation majeure des industries qui recherchent des stratégies, sures, économiques et pratiques. Plusieurs méthodes de purification peuvent être envisagées : la filtration, l’électrolyse, la précipitation et l’extraction liquide-liquide, la dialyse de diffusion, l’évaporation, la neutralisation et la technique d’électrodialyse.  Ce travail a pour objectif d’appliquer la technique d’électrodialyse à l’épuration d’une solution synthétique d’acide sulfurique chargée en Fe (II). L’influence de quelques paramètres tels que la densité de courant, le débit, la température, a été étudiée.  Les résultats obtenus montrent que l’élimination des impuretés métalliques par cette technique est possible et que le taux d’épuration augmente avec la densité de courant et la température, et diminue avec l’augmentation du débit. La technique mise au point peut être utilisée dans les traitements des effluents industriels.

Mots clés : impuretés métalliques, acide sulfurique, électrodialyse, débit.