Elimination par électrodialyse des ions Fe(II) d’une solution d’acide

sulfurique

CHEKIOUA Abla, Delimi Rachid, Boutemine  Nabila, Mecibah Wahiba,

Laboratoire de traitement des eaux et valorisation des déchets industriels, Département de chimie, université Badji Mokhtar Annaba

E-mail:chekioua@yahoo.fr

Résumé

Ce travail a pour objectif d’appliquer la technique d’électrodialyse à l’épuration d’une solution synthétique d’acide sulfurique chargée en cations Fe (II), dont la composition est proche à celle d’un bain acide usé. L’étude a été menée sur une solution synthétique d’acide sulfurique contenant du Fe(II) comme impureté métallique. L’influence de quelques paramètres tels que la densité de courant, le débit, la nature de la membrane, la concentration de l’acide (H2SO4) a été étudiée. Les résultats obtenus montrent que le taux d’épuration de l’acide sulfurique augmente avec la densité de courant, le débit de circulation de la solution et diminue avec l’augmentation de la concentration de l’acide de la solution à traiter. Cette étude a permis de montrer qu’il est possible, sous les conditions opératoires suivantes: CMX ; 20 mA.cm-2; 25°C ; 7 h, d’épurer à 66,32% par électrodialyse une solution acide sulfurique contaminée par les ions Fe (II).

Mots clés :Décapage chimique- électrodialyse –membrane – épuration - acide sulfurique.